DESCRIERI PRET ARTICOLE GENERALE

ARTICOLE GENERALE

GI.01 - ALOCARE COSTURI PENTRU MONTAREA, UTILIZAREA SI DEMONTAREA TUTUROR INSTALATIILOR PROVIZORII ALE ANTREPRENORULUI, INCLUSIV BIROURILE, LABORATORUL DE SANTIER, SPATIILE DE CAZARE, ATELIERELE, CARIERELE, BALASTIERELE, GROPILE DE IMPRUMUT, STATIILE DE PREPARARE, SI ADUCEREA TERENURILOR DIN GROPILE DE IMPRUMUT SI CARIERE LA CONDITIILE INITIALE ETC, CONFORM CONDITIILOR CUPRINSE IN CLAUZA 29 DIN CONDITII GENERALE SI CLAUZA II.1.2 DIN SPECIFICATII TEHNICE ARTICOLE GENERALE

Gl.01.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la infiintarea de catre Antreprenor a tuturor instalatiilor si facilitatilor temporare, utilizarea lor in cadrul perioadei contractului si demontarea dupa terminare.

GI.01.2 MASURARE SI PLATA

Unitatea de masura : Suma Forfetara (SF).

Pentru efectuarea platii pentru punere în functiune se va face dovada Autorizatiei de Construire pentru OS.

Pentru plata desfiintarii OS se va face dovada indeplinirii conditiilor impuse în Legea 292/2018.

Plata se face astfel:

- 60% dupa ridicare si punerea in functiune, cu aprobarea Supervizorului

- Lunar 30% din suma fixa in rate egale pe intreaga Durata de Executie, cu aprobarea Supervizorului.

- Restul de 10%, dupa inlaturarea de catre Antreprenor a instalatiilor si facilitatilor, restabilirea terenurilor pentru gropile de imprumut, cariere, etc, cu aprobarea Supervizorului.

GI.02 – ALOCARE COSTURI PENTRU REALIZAREA, AMENAJAREA SI INTRETINEREA TUTUROR DRUMURILOR DE ACCES, DRUMURILOR SI STRUCTURILOR PROVIZORII SI A TUTUROR CELORLALTE CONSTRUCTII NECESARE ANTREPRENORULUI (CU EXCEPTIA CELOR PREVAZUTE IN ALTE ARTICOLE DIN LISTELE DE CANTITATI), INCLUSIV DEZAFECTAREA ACESTORA SI ADUCEREA TERENURILOR LA CONDITIILE INITIALE IN CONFORMITATE CU CERINTELE DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI ALE PROPRIETARILOR, POTRIVIT CLAUZEI 24 DIN CONDITII GENERALESI CLAUZA II.1.3 DIN SPECIFICATII TEHNICE ARTICOLEGENERALE.

Gl.02.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces, drumurilor si structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare Antreprenorului (cu exceptia celor prevazute expres in alte articole din listele de cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si aducerea terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei II.1.3. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.02.2 MASURARARE SI PLATA

Unitatea de masura : Suma Forfetara (SF).

Plata va fi facuta in rate egale lunare pe toata Durata de Executie, pentru indeplinirea in mod corespunzator a cerintelor, cu aprobarea Supervizorului.

GI.03 – ALOCARE COSTURI PENTRU EFECTUAREA DE INVESTIGATII COMPLETE PRIVIND UTILITATILE POTRIVIT CLAUZEI 25 DIN CONDITII GENERALESI CLAUZA II.1.7A DIN SPECIFICATII TEHNICE ARTICOLE GENERALE.

Gl.03.1 DEFINITIE

»

Aceasta descriere se aplica la efectuarea unor investigatii complete si cuprinzatoare privind utilitatile care se intersecteaza cu, sau se afla in jurul Santierului, potrivit Clauzei II. 1.7 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

Costurile includ realizarea investigatiilor detaliate, dar si toate actiunile necesare elaborarii unui raport detaliat asupra utilitatilor existente, indicand:

- tipul de utilitate si proprietarul/gestionarul acesteia;

- localizarea exacta a utilitatii si traseul precis al acesteia in zona de interferenta cu lucrarile;

- daca utilitatea trebuie protejata sau mutata ca rezultat al lucrarilor;

- daca utilitatea a fost identificata ca parte a documentatiilor de licitatie si daca acestea sunt suficiente pentru a se executa lucrarile de relocare/protectie.

Gl.03.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura : Suma Forfetara (SF).

Plata a 100% din Suma forfetara se va face la primul Certificat Interimar de Plata dupa ce raportul detaliat va fi intocmit de catre Antreprenor si aprobat de catre Supervizor.

GI.05 - ALOCARE COSTURI PENTRU MASURATORI PRIVIND POLUAREA SI RAPORTAREA ACESTORA CATRE SUPERVIZOR, POTRIVIT CLAUZEI II.1.8 DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE, IN TIMPUL DURATEI DE EXECUTIE.

Gl.05.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea rezultatelor catre Supervizor potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe perioada executiei lucrarilor.

Gl.05.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura : luna .

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu aprobarea Supervizorului.

GI.06 - ALOCARE COSTURI PENTRU MASURATORI PRIVIND POLUAREA SI RAPORTAREA ACESTORA CATRE SUPERVIZOR, POTRIVIT CLAUZEI II.1.8 DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE, PE DURATA PERIOADEI DE NOTIFICARE A DEFECTELOR.

Gl.06.1 DEFINITIE.

Aceasta descriere se aplica la furnizarea masuratorilor privind poluarea si transmiterea rezultatelor catre Supervizor, potrivit Clauzei II. 1.8 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale, in perioada de Notificare a Defectiunilor.

.

Gl.06.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura : luna

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii masuratorilor si inaintarii rapoartelor, cu aprobarea Supervizorului.

GI.07 - ALOCARE COSTURI PENTRU ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI POTRIVIT CLAUZEI II.1.9 DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE.

Gl.07.1 DEFINITIE.

Aceasta descriere se aplica la elaborarea si furnizarea de catre Antreprenor a Planului de Management al Traficului potrivit Clauzei II. 1.9 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl. 07.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura : Suma Forfetara (SF).

Plata a 100% din suma forfetara va fi efectuata in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce Planul de Management al Traficului a fost aprobat de catre toate autoritatile relevante (Inspectoratul General al Politiei, Politia locala, Beneficiar prin departamentul de specialitate si Supervizor).

GI.08 – ALOCARE COSTURI PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI, INCLUZAND SEMNALIZARE RUTIERA IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR, MASURI PENTRU SIGURANTA TRAFICULUI, MONITORIZAREA TRAFICULUI PE TIMPUL ZILEI/NOPTII SI IN ORICE CONDITII METEOROLOGICE IN VEDEREA ASIGURARII SIGURANTEI TRAFICULUI ATAT IN SANTIER CAT SI PE TOATE DRUMURILE FOLOSITE DE ANTREPRENOR, POTRIVIT CLAUZEI  II.1.9 DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE, IN TIMPUL DURATEI DE EXECUTIE.

Gl.08.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru implementarea de catre Antreprenor a Planului de Management al Traficului, incluzind asigurarea semnalizarii rutiere pe parcursul executiei lucrarilor, a masurilor pentru siguranta circulatiei si monitorizarea traficului pe timpul zilei/noptii sau in orice alte conditii meteo astfel incat sa asigure siguranta circulatiei atat in zona de lucru cat si pe intregul santier atat timp cat Antreprenorul este in posesia santierului, potrivit Clauzei II.1.9 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.08.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura: luna.

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia implementarii corespunzatoare a planului de management al traficului, cu aprobarea Supervizorului.

GI.09 – ALOCARE COSTURI PENTRU INTRETINEREA DRUMULUI IN SEZONUL DE VARA, POTRIVIT CLAUZEI II.1.10 DIN SPECIFICATIILE TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE.

GI.09.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru intretinerea curenta a sectorului de drum de catre Antreprenor pe perioada de vara, potrivit Clauzei II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.09.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF).

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii curente pe perioada de vara, cu aprobarea Supervizorului.

GI.10 – ALOCARE COSTURI PENTRU INTRETINEREA DRUMULUI IN SEZONUL DE IARNA, POTRIVIT CLAUZEI II.1.10 DIN SPECIFICATIILE TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE.

GI.10.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru intretinerea curenta a sectorului de drum de catre Antreprenor in sezonul de iarna , potrivit Clauzei II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.10.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF).

Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a intretinerii drumului in sezonul de iarna, cu aprobarea Supervizorului.

GI.11 - ALOCARE COSTURI PENTRU ELABORAREA DESENELOR CONFORME CU EXECUTIA, LA FINALIZAREA LUCRARILOR, POTRIVIT CLAUZEI II.1.14 DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLELE GENERALE.

Gl.11.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru elaborarea si furnizarea de catre Antreprenor a tuturor desenelor conforme cu executia, la finalizarea lucrarilor, potrivit Clauzei II.1.14 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.11.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura : Suma Provizionata (SP).

Plata va fi efectuata astfel:

- la receptia la terminarea lucrarilor

GI.12 - ALOCARE COSTURI PENTRU ELABORARE DETALII DE EXECUTIE POTRIVIT  CLAUZEI II.1.15 A  DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE

Gl.12.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica in cazul elaborarii detaliilor de executie potrivit Clauzei II.1.15 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.12.2  MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura : Suma Provizionata (SP).

Plata se va efectua astfel:

- la aprobarea de catre Supervizor cu „Bun de executie”.

GI.13 – ASISTENTA TEHNICA PE SANTIER CONFORM LEGII 10/1995, ARTICOLUL 23 PARAGRAFE (H) POTRIVIT CLAUZEI LL.1.15. DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE

Gl.13.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru asigurarea de catre Proiectant a serviciilor de asistenta tehnica pe santier in conformitate cu Legea 10/1995, articolul 23, paragraful (h) si Clauza II. 1.15 B din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.13.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura : Suma Provizionata (SP)..

Plata va fi facuta in rate lunare egale, pe toata durata contractului, in cazul indeplinirii corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Supervizorului.

GI.14 – ASIGURAREA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE SI A ASISTENTEI TEHNICE ARHEOLOGICE PANA LA FINALIZAREA LUCRARILOR, POTRIVIT CLAUZEI 28 DIN CONDITII GENERALESI CLAUZA.II.1.15 DIN SPECIFICATII TEHNICE ARTICOLE GENERALE.

Gl.14.1 DEFINItIE

Aceasta descriere se aplica pentru furnizarea de catre Antreprenor a investigatiilor si asistentei arheologice, prin intermediul unor Subantreprenori autorizati, conform Ordinului 2562/2010, pe toata perioada executiei si, daca este cazul, obtinerea Certificatului de eliberare de sarcina arheologica în conformitate cu reglementarile nationale, potrivit Clauzei II. 1.15 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale

Gl. 14.2 MASURATOARE sI PLATA

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF).

Plata sumei forfetare se va face :

-	25 % dupa etapa 1- realizarea diagnosticului arheologic intruziv in zonele in care nu s-a avut acces in fazele anterioare ale proiectului

-	25 % dupa etala 2 – realizarea cercetarii arheologice preventive

-	50%  în rate lunare, pe toata perioada de executie, în cazul îndeplinirii corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Supervizorului.

Referitor la furnizarea de catre Antreprenor a asistentei arheologice, acesta va prezenta lunar, pe toata durata executiei lucrarilor, Rapoarte de Supraveghere arheologica spre aprobarea Supervizorului si a arheologului de proiect al C.N.A.I.R. S.A.

GI.15 - ALOCARE COSTURI PENTRU IDENTIFICAREA SI ASANAREA SANTIERULUI DE ORICE MUNITII (NEEXPLODATE SAU ALTELE) POTRIVIT CLAUZEI 28 DIN CONDITII GENERALESI CLAUZA II.1.16 DIN SPECIFICATII TEHNICE ARTICOLE GENERALE.

Gl.15.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru identificarea si asanarea santierului si a gropilor de imprumut de orice munitii (neexplodate sau altele), potrivit Clauzei II.1.16 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.15.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura : Suma Forfetara (SF).

Plata de 100% din suma stabilita va fi facuta in primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce santierul si gropile de imprumut au fost asanate de munitii, cu aprobarea Supervizorului.

In vederea aprobarii, vor fi inaintate si procesele verbale de asanare munitii.

GI.16 - RIDICAREA, MENTINEREA SI INDEPARTAREA PANOURILOR DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI POTRIVIT CLAUZEI II.1.17a DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE.

GI.16.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea ridicarea, mentinerea, indepartarea si inlocuirea ori de cate ori este nevoie a Panourilor de Identificare a Proiectului potrivit Clauzei II. 1.17A din  Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

GI.16.2 MASURATORI SI PLATI

Unitatea de masura : Suma Forfetara (SF).

Plata a 60% din pretul unitar corespunzator unui panou va fi realizata in Primul Certificat Interimar de Plata, dupa ce panourile au fost ridicate cu aprobarea Supervizorului. Diferenta de 40% corespunzatoare fiecarui panou, va fi platita dupa ce panourile au fost indepartate de pe santier, dar nu mai tarziu de 3 luni de la terminarea lucrarilor, in conditiile in care au fost intretinute corespunzator pe toata perioada executiei, cu aprobarea Supervizorului.

GI.17 - INSTALAREA DE PLACI COMEMORATIVE PERMANENTE POTRIVIT CLAUZEI II.1.17b DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE.

Gl.17.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru proiectarea, ridicarea, mentinerea si inlocuirea ori de cate ori este nevoie a placilor comemorative in perioada de Notificare a Defectiunilor potrivit Clauzei II. 1.17B din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.17.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura : Suma Forfetara (SF).

Plata a 50% din valoarea pentru fiecare placa va fi facuta dupa ce placa comemorativa a fost ridicata, avand aprobarea Supervizorului.

Diferenta de 50% va fi platita in Certificatul Final de Plata.

GI.17 bis – ELABORARE DE MATERIALE INFORMATIVE POTRIVIT CLAUZEI II.1.17  DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE

Gl.17bis.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru elaborarea si publicarea în presa scrisa a 4 articole, sub forma de comunicate de presa emise de Prestator, care sa evidentieze contributia nerambursabila a Uniunii Europene la realizarea proiectului cat si avantajele populatiei din zona ca urmare a implementarii acestui proiect ,potrivit Clauzei II. 1.17bis din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.Continutul si forma articolelor de presa vor fi aprobate în prealabil de catre CNAIR SA pentru a fi respsctate regulile de identitate vizuala stabilite prin Manualul de Identitate Vizuala. Preatatorul va transmite catre CNAIR cate 2 exemplare ale publicatiilor respective.

Gl.17bis.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura : Suma Forfetara (SF).

Plata se va efectua dupa publicarea articolelor , conform documentelor prezentate.

GI.18 – ALOCARE SUMA PENTRU MEDIERE  SI ARBITRAJ POTRIVIT CLAUZEI 70 DIN CONDITII GENERALESI CLAUZA II.1.18 DIN SPECIFICATII TEHNICE ARTICOLE GENERALE.

Gl.18.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru a asigura jumatatea Beneficiarului pentru plata serviciilor furnizate de mediere potrivit Clauzei II. 1.18 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.18.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura : Suma Forfetara (SF).

Plata va fi facuta ca rambursare a unei jumatati din suma platita de Antreprenor membrilor comisiei, in conformitate cu Conditiile Acordului Contractual incluzand orice amendament astfel, cum este prevazut in cadrul Conditiilor Generale de Contract.

GI.19 - ALOCARE COSTURI PENTRU ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII POTRIVIT CLAUZEI II.2.1 DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE.

Gl.19.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru pregatirea de catre Antreprenor a unui Sistem de Management al Calitatii potrivit Clauzei II.2.1 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.19.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF).

Plata se va efectua astfel:

- 35% din suma totala la aprobarea Sistemului de Management al Calitatii de catre Supervizor;

- Ulterior, in rate egale lunare pe toata perioada de executie pentru indeplinirea cerintelor, cu aprobarea Supervizorului.

GI.20 – ALOCARE COSTURI PENTRU PLATA TESTELOR SOLICITATE DE SUPERVIZOR, INCLUSIV COSTURILE LABORATORULUI ANTREPRENORULUI SAU A UNUI ALT LABORATOR AUTORIZAT SI A UTILAJELOR NECESARE PRECUM SI A PRELEVARII DE PROBE, POTRIVIT CLAUZEI II.2.2 DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE.

Gl.20.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica pentru prelevarea de probe si efectuarea incercarilor pentru toate materialele incluzand toate costurile Antreprenorului sau a altor laboratoare autorizate, precum si pentru furnizarea de probe la cererea Supervizorului, potrivit Clauzei II.2.2 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.20.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura : Suma Forfetara (SF).

Plata se va efectua astfel:

- 25% din suma forfetara la aprobarea de catre Supervizor a Laboratorului Antreprenorului precum si a aparaturii si echipamentelor necesare;

- Ulterior, se vor plati rate egale lunare pe toata perioada de executie cand laboratorul este autorizat si functioneaza, cu aprobarea Supervizorului.

GI.21 – ALOCARE COSTURI PENTRU EXECUTAREA DE FOTOGRAFII PRIVIND PROGRESUL LUCRARILOR, POTRIVIT CLAUZEI II.4 DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE.

Gl.21.1 DEFINITIE

Obligatiile Antreprenorului sunt definite prin Clauza II.4 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale.

Gl.21.2 MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura: Suma Forfetara (SF)

Plata va fi facuta in rate lunare egale si va fi inclusa in certificatele din fiecare luna, pentru indeplinirea corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Supervizorului.

GI.24 - ALOCARE COSTURI PENTRU CAMERA DE DATE SI CAMERA PENTRU SUPRAVEGHEREA SANTIERULUI, POTRIVIT CLAUZEI II.5 DIN SPECIFICATII TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE.

Gl.24.1 DEFINITIE

Aceasta descriere se aplica in cazul elaborarii camerei de date si camera pentru supravegherea santierului

Gl.24.2  MASURATOARE SI PLATA

Unitatea de masura: Suma forfetara (SF).

Plata va fi facuta in rate lunare egale si va fi inclusa in certificatele din fiecare luna, pentru indeplinirea corespunzatoare a cerintelor, cu aprobarea Supervizorului.

| DESCRIERI DE PRET LUCRARI DRUM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Cod | Denumire categorie lucrare | UM (se plateste la) | Descriere (contine) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| descrierile se aplica in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului. |  |  |  | *procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor ; * asigurarea mijloacelor de transport; *toate transporturile si manipularile necesare; |
| 1 | 5C14D | Semnalizare provizorie | km | * realizarea semnalizarii verticale, marcajului, semnalelor luminoase, barierelor.etc; - aplicarea masurilor temporare pentru asigurarea sigurantei traficului in conformitate cu normele legale; - toate masurile de siguranta si control a traficului, aplicate ziua si noaptea si in orice conditii de vreme, pentru a permite desfasurarea traficului in siguranta in zona santierului , pe perioada in care Antreprenorul detine posesia santierului; - emiterea de instiintari scrise prin mijloace de publicitate , mass-media, etc. in legatura cu lucrarile la drum si eventual in legatura cu intirzierea in redarea drumului pentru conditii normale de trafic; - prevederea semnalizarii, marcajului, semnalelor luminoase, a conurilor si barierelor utilizate ca masuri temporare pentru protectia populatiei; - asigurarea unor remorci de rezerva si a instalatiilor pentru comunicarea cu politia locala si alte autoritati interesate; - procurarea si montarea panourilor cu date in legatura cu lucrarea, la cele doua capete ale santierului |
| 2 | AM | Amenajare peisagistica | mp | * - curatarea terenului; - stropire cu erbicide, - nivelare teren, - plantari arbori si ancorarea lor (daca este cazul), - udare, - plantare arbusti, - plantare ierburi perene, - semanare gazon, - administrare ingrasaminte, - verificarea executiei conform proiect |
| 3 | B3C | Beton de ciment, C16/20 | mc | * fabricarea betonului sau aprovizionarea dintr-o statie aprobata de Supervizor; - turnarea si protejarea betonului turnat in timpul perioadei de intarire; - curatarea zonei de lucru. |
| 4 | B3E | Beton de ciment C20/25 |  |  |
| 5 | B3F | Beton de ciment, C25/30 |  |  |
| 6 | B3G | Beton de ciment, C30/37 |  |  |
| 7 | B4 | Otel-beton BST500S in fundatii | t | * fasonarea si montarea armaturii; - executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare; - epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii (daca este cazul); - montarea - demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii barelor; - montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura; - montare-demontare schele, - verificarea barelor conform proiect; |
| 8 | B5 | Hidroizolatie la beton la contactul cu pamantul | mp | * curatarea suprafetelor; - prepararea suspensiei de bitum filerizat si aplicarea ei in doua straturi; - protectia suprafetei stratului bituminos pe parcursul executarii umpluturii; - curatarea zonei de lucru. |
| 9 | B6 | Cofraje fundatii | mp | * confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor; - epuizarea apei din groapa de fundatie; - verificarea dimensiunilor si a cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi; - curatirea, tratarea si depozitarea materialelor recuperate pentru utilizarea ulterioara; - curatarea zonei de lucru. |
| 10 | B7E | Beton de ciment, C30/37 elevatii | mc | * fabricarea betonului sau aprovizionarea dintr-o statie aprobata de Supervizor; - turnarea si protejarea betonului turnat in timpul perioadei de intarire; - montare schele lucru - curatarea zonei de lucru. |
| 11 | B11 | Dren din piatra bruta | mc | * executarea zidariei drenului; - curatarea zonei de lucru. |
| 12 | B11.1 | Saltea de piatra bruta | mc | * umplerea cu piatra |
| 13 | B18 D | Hidroizolatie - membrana podet | mp | * pregatirea stratului suport; - executia hidroizolatiei conform instructiunilor specifice de punere in opera; - curatarea zonei de lucru. |
| 14 | B50 | Geotextil | mp | *asternere geotextil |
| 15 | B51 | Element prefabricat podet C2, C30/37 | buc | * excavarea pentru fundatii, inclusiv executia sprijinirilor si epuismentelor, daca sunt necesare; - evacuarea pamintului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor; - montarea cadrelor prefabricate pe un strat de mortar; - colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor intre cadrele prefabricate; - compactarea pamantului in spatele elevatiilor; - verificarea topografica a cotelor; - curatarea zonei de lucru. |
| 16 | B51.1 B52.2 | Element prefabricat podet C2', C30/37 Element prefabricat podet C2", C30/37 |  |  |
| 17 | B52 | Aripa prefabricata podet A1, C30/37 | buc | * excavarea pentru fundatii, inclusiv executia sprijinirilor si epuismentelor, daca sunt necesare; - evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor; - montarea aripilor prefabricate pe un strat de mortar; - colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor; - compactarea parnantului in spatele aripilor; - verificarea topografica a cotelor; - curatarea zonei de lucru. |
| 18 | B53 B55 | Aripa prefabricata podet A2, C30/37 Aripa prefabricata podet A0, C30/37 |  |  |
| 19 | B54 | Aripa prefabricata podet A3, C30/37 |  |  |
| 20 | B57 | Element prefabricat timpan T2, C30/37 | buc | * montarea timpanelor prefabricate - colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor; - verificarea topografica a cotelor; - curatarea zonei de lucru. |
| 21 | B58 | Dala curenta prefabricata podet D5, C30/37 | buc | * montarea dalelor prefabricate - colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor; - verificarea topografica a cotelor; - curatarea zonei de lucru. |
| 22 | B59 | Dala marginala prefabricata podet D5, C30/37 |  |  |
| 23 | B64 | Element prefabricat podet L1 | buc | * excavarea pentru fundatii, inclusiv executia sprijinirilor si epuismentelor, daca sunt necesare; - evacuarea pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor; - montarea cadrelor prefabricate pe un strat de mortar - colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor intre cadrele prefabricate ; - compactarea parnantului in spatele elevatiilor; - verificarea topografica a cotelor; - curatarea zonei de lucru. |
| 24 | B66 | Element prefabricat podet L3 |  |  |
| 25 | C2 | Prefabricate tubulare Φ500, C30/37 | m | - procurarea si montarea tuburilor; - executia hidroizolatiei; - nivelarea si verificarea topografica a cotelor; - curatarea zonei de lucru. |
| 26 | C3 | Prefabricate tubulare Φ1000, C30/37 |  |  |
| 26 | CO008 | Umplutura drenanta balast | mc | * realizare umplutura drenanta din balast; - compactarea pana la gradul de compactare necesar; - curatarea zonei de lucru. |
| 27 | CO0015 | Plasa sudata | t | * trasarea lucrarii - montare plasa sudata |
| 28 | 2C23.1 | Tub PVC d=110 mm | m | * montare tub PVC drenaj in pozitia necesara; |
| 29 | D2.1 | Santuri betonate | m | * decaparea pamantului vegetal, daca este necesar; - executia sapaturilor pentru realizarea sectiunii santului sau rigolei pana la nivelul banchetei; - incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si aprobat de Supervizor, - finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor; - prepararea si asternerea substratului din nisip si pilonarea lui; - cofrarea si turnarea betonului (de la statie sau preparat in santier); - curatarea zonei de lucru. |
| 30 | D2.2 | Santuri betonate h=0.70m | m |  |
| 31 | D3 | Santuri pamant | m | * decaparea pamantului vegetal, daca este necesar;- executarea sapaturilor;- incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si aprobat de catre Supervizor- finisarea suprafetei santului;- verificarea cotelor profilului transversal proiectat. |
| 32 | D6 | Rigola de acostament | m | * executia sapaturilor; - incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si aprobat de catre Supervizor; - finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor; - prepararea si asternerea substratului din beton; - asezarea elementelor prefabricate si rostuirea lor cu mortar (inclusiv prepararea si transportul mortarului); - curatarea zonei de lucru. |
| 33 | D7 | Rigola carosabila | m | * decaparea pamantului vegetal, daca este necesar; - executia sapaturilor pentru realizarea sectiunii rigolei pana la nivelul banchetei; - incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si aprobat de Supervizor, - finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor; - prepararea si asternerea substratului din nisip si pilonarea lui; - cofrarea si turnarea betonului (de la statie sau preparat in santier); - montarea placutelor - curatarea zonei de lucru. |
| 34 | D8 | Casiuri pe taluz | m | *executia sapaturilor pe taluz; - incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si aprobat de catre Supervizor; - prepararea betonului, transportul si turnarea in fundatie/strat nisip in fundatie; - asezarea elementelor prefabricate si rostuirea lor cu mortar; - prepararea mortarului; - realizarea racordarii la platforma drumului si la dispozitivele de evacuare a apei de la baza taluzului; - verificarea topografica a cotelor; - curatarea zonei de lucru. |
| 35 | D9 | Dren longitudinal sub rigola mediana | m | * executia sapaturilor; - incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si aprobat de catre Supervizor; - verificarea topografica a cotelor fundului drenului; - montarea tubului riflat si a geotextilului; - executia umpluturii drenului; - verificarea topografica a cotelor; - curatarea zonei de lucru. |
| 36 | D10 | Rigole pereate | m | * decaparea pamantului vegetal, daca este necesar; - executia sapaturilor pentru realizarea sectiunii santului sau rigolei pana la nivelul banchetei; - incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si aprobat de Supervizor, - finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor; - prepararea si asternerea substratului din nisip si pilonarea lui; - asezarea elementelor prefabricate inclusiv pe banchete si rostuirea lor cu mortar; - curatarea zonei de lucru. |
| 37 | D10 a | Rigola mediana | m | * decaparea pamantului vegetal, daca este necesar; - executia sapaturilor pentru realizarea sectiunii santului sau rigolei pana la nivelul banchetei; - incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si aprobat de Supervizor, - finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor; - prepararea si asternerea substratului din nisip si pilonarea lui; - asezarea elementelor prefabricate inclusiv pe banchete si rostuirea lor cu mortar; - curatarea zonei de lucru. |
| 38 | D11 | Camin descarcare dren diam 1000mm h=2.2m pe beton egalizare | buc | _executie sapatura - turnare beton egalizare 10 cm - procurare si montare teava PVC Dn200 - executie timpan din beton C30/37 - montare camin cf detaliu - trepte otel - montare capac tip gratar necarosabil |
| 39 | D20 | Rigola dreptunghiulara (rampe consolidate) | m | * decaparea pamantului vegetal, daca este necesar; - executia sapaturilor pentru realizarea sectiunii rigolei pana la nivelul banchetei; - incarcarea pamantului, transportul si depozitarea intr-un depozit propus de catre Antreprenor si aprobat de Supervizor, - finisarea sectiunii si verificarea topografica a cotelor; - prepararea si asternerea substratului ; - cofrare - turnare beton - curatarea zonei de lucru. |
| 40 | D21a | Camin descarcare rigola dreptunghiulara - beton C25/30 | mc | * fabricarea betonului sau aprovizionarea dintr-o statie aprobata de Supervizor; - turnarea si protejarea betonului turnat in timpul perioadei de intarire; - curatarea zonei de lucru. |
| 41 | D21b | Camin descarcare rigola dreptunghiulara - armatura PC 52 | kg | * fasonarea si montarea armaturii; - executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare; - epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii (daca este cazul); - verificarea barelor conform proiect; |
| 42 | D21c | Camin descarcare rigola dreptunghiulara - trepte metalice incastrate din otel beton de 16mm | kg | * curatarea si protectia anticoroziva; transportul si montarea treptelor; - curatarea zonei de lucru. |
| 43 | D21d | Camin descarcare rigola dreptunghiulara - conducta PVC Dn315mm | m | * montare conducta PVC - realizarea conexiunilor cu tronsoanele existente - banda avertizare |
| 44 | D21e | Camin descarcare rigola dreptunghiulara - tub protectie Dn500mm | m | * introducerea conductelor in tubulatura de protectie - asezarea in amplasament |
| 44 | D21f | Conducta canalizare PVC Dn 600mm | m | * executare sprijiniri cu dulapi -asternere strat nisip - montarew piese trecere tansa prin peretii caminului - montare conducta PVC - montare banda avertizare |
| 45 | 2D2 | Desfacere sistem rutier existent | mc | * desfacerea tuturor straturilor rutiere existente |
| 46 | E1 | Decapare si depozitare pamant vegetal | mc | * decaparea pamantului vegetal la grosimea prezentata in proiect sau la indicatiile Supervizorului; - incarcarea in camioane si transport la depozitul intermediar sau la cel final stabilit de Antreprenor si aprobat de Supervizor |
| 47 | E2 | Sapatura teren necorspunzator | mc | *executarea sapaturii; - incarcarea si transportul pamantului la locul de punere in opera sau intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor; - verificarea cotelor; - curatarea zonei de lucru. |
| 48 | E2a | Excavatii de pamant in groapa de imprumut |  |  |
| 49 | E4 | Compactarea si nivelarea terenului de fundare | mp | * nivelarea si finisarea patului drumului si taluzurilor - compactarea patului drumului inaintea asternerii straturilor rutiere - verificarea cotelor; - curatarea zonei de lucru. |
| 50 | E5 | Strat de forma din pamant stabilizat cu balast | mc | * procurarea si transportul agregatelor; - imprastierea agregatelor si nivelarea; - verificarea umiditatii amestecului sau a stratului de agregate si umezirea, daca este necesara; - compactarea materialului; - executarea corectiilor suprafetelor; - verificarea gradului de compactare si a cotelor profilelor proiectate; - protejarea suprafetei stratului pana la executarea stratului urmator; - curatarea zonei de lucru. |
| 51 | E5A | Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici | mc | * scarificare -imprastierea materialului hidraulic - realizare amestec pamant-liant - compactarea stratului de forma |
| 52 | E6.1 | Imbracare taluze cu pamant vegetal | mc | * realizare trepte in lungul taluzului; - saparea, incarcarea si transportul pamantului vegetal din locul de extragere la punctul de lucru; - asternerea, maruntirea si compactarea usoara; - plantarea gazonului si operatiunile succesive de stropire pana la intrarea gazonului in vegetare; - amenajare groapa de imprumut la finalizarea lucrarii; - curatarea zonei de lucru. |
| 53 | E7 | Umplutura de pamant | mc | * - incarcarea pamantului de la groapa de imprumut sau din depozitul intermediar; - transportul materialului si imprastierea; - asigurarea unei umiditati optime si compactarea pamantului; - curatarea zonei de lucru - operatiunile necesare preincarcarii rambleelor conform breviarelor de calcul |
| 54 | E10 | Restaurare peisagistica gropi de imprumut | mp | * - saparea, incarcarea si transportul pamantului vegetal din locul de extragere la punctul de lucru; - asternerea, maruntirea si compactarea usoara; - plantarea gazonului si operatiunile succesive de stropire pana la intrarea in vegetare; - aprovizionare si plantare arbusti; - curatirea zonei de lucru. |
| 55 | EQ1b | Parapete demontabil la zonele de trecere peste banda mediana | m | * - montarea parapetelui ; - curatarea zonei de lucru. |
| 56 | EQ2c EQ2e2 | Parapete metalic zincat marginal , tip H1, W5 Parapete metalic zincat marginal , tip H1, W2 | m | * trasarea pe teren a lucrarilor; - saparea gropilor de fundatie pentru zonele de capete de parapet; - evacuarea si transportul pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de catre Supervizor; - cofrarea si turnarea betonului la capetele zonei cu parapete; - fixare stalpi pe pozitie - baterea mecanizata a stalpilor - montarea liselor ; - vopsirea pieselor metalice nezincate, daca este necesar; - curatarea zonei de lucru. |
| 57 | EQ2D | Parapete metalic zincat marginal , tip H2, W5 |  |  |
| 58 | EQ2d1 | Parapete metalic zincat amplasat in zona mediana , tip H2, W5 |  |  |
| 59 | EQ2e1 | Parapete metalic zincat marginal , tip H3, W5 |  |  |
| 60 | EQ6 | Panouri antiorbire | buc | * marcarea zonelor de amplasare; - montarea panourilor si a elementelor de prindere in conformitate cu desenele si specificatiile furnizorului; - curatarea zonei de lucru. |
| 61 | EQ8.1 | Borna kilometrica K2 | buc | * montare borna fibre sticla |
| 62 | EQ8.2 | Borna kilometrica K4 | buc | * montare borna fibre sticla |
| 63 | EQ8.3 | Borna hectometrica K7 | buc | * montare borna fibre sticla |
| 64 | EQ8.4 | Borna hectometrica K8 | buc | * montare borna fibre sticla |
| 65 | EQ10 | Marcajul longitudinal 15 cm latime | kmech | * curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului; - executarea premarcajului si a marcajului longitudinal final; - semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii; - curatirea zonei de lucru dupa marcaj. |
| 66 | EQ10.1 | Marcajul longitudinal 25 cm latime (rezonator) | kmech | * curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului; - executarea premarcajului si a marcajului rezonator final; - semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii; - curatirea zonei de lucru dupa marcaj. |
| 67 | EQ10.2 | Marcajul longitudinal 25 cm latime | kmech | * curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului; - executarea premarcajului si a marcajului longitudinal final; - semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii; - curatirea zonei de lucru dupa marcaj. |
| 68 | EQ11 | Marcaje diverse si transversale | mp | * curatarea suprafetei stratului de uzura inainte de executia marcajului; - executarea premarcajului si a marcajului transversal final; - semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii;/ - curatarea zonei de lucru dupa marcaj. |
| 69 | EQ11.2 | Benzi rezonatoare | mp | * curatarea suprafetei stratului de uzura inainte de executia marcajului; - executarea premarcajului si a benzilor rezonatoare; - semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii;/ - curatarea zonei de lucru dupa marcaj. |
| 70 | EQ14 | Fluturasi reflectorizanti | buc | * montare fluturasi pe parapete |
| 71 | EQ19.1 EQ19.2 | Consola Consola in T | buc | * procurarea si montarea consolei metalice pe o fundatie realizata conform prevederilor proiectului; - vopsirea, daca este cazul; - curatarea zonei de lucru. |
| 72 | EQ19.3 | Portal | buc | * procurarea si montarea portalului metalic pe o fundatie realizata conform prevederilor proiectului; - vopsirea, daca este cazul; - curatarea zonei de lucru. |
| 73 | EQ20.1 | Indicatoare circulare diametru 1000mm | buc | * montarea placilor indicatoare pe console sau stalpi; - curatarea zonei de lucru. |
| 74 | EQ20.3 | Indicatoare circulare diametru 800mm |  |  |
| 75 | EQ20.4 | Indicatoare patrate 850x850 |  |  |
| 76 | EQ20.6 | Indicatoare triunghiulare 1200 |  |  |
| 77 | EQ20.6A | Indicatoare dreptunghiulare 250x1000 |  |  |
| 78 | EQ20.6B | Indicatoare dreptunghiulare 375x1000 |  |  |
| 79 | EQ20.10 | Indicatoare dreptunghiulare 650x850 |  |  |
| 80 | EQ20.11 | Indicatoare dreptunghiulare 600x200 |  |  |
| 81 | EQ20.12 EQ20.14 | Indicatoare dreptunghiulare 850x500 Indicatoare dreptunghiulare 330x550 |  |  |
| 82 | EQ20.17 | Indicatoare dreptunghiulare 450x200 |  |  |
| 83 | EQ20.20 | Indicatoare dreptunghiulare 700x1500 |  |  |
| 84 | EQ20.21 | Indicatoare dreptunghiulare 800x1200 |  |  |
| 85 | EQ20.22 EQ20.29 | Indicatoare dreptunghiulare 1200x1500 Indicatoare dreptunghiulare 500x850 |  |  |
| 86 | EQ20.36 | Indicatoare dreptunghiulare 1250x1250 |  |  |
| 87 | EQ20.38 | Indicatoare dreptunghiulare 2250x2000 |  |  |
| 88 | EQ20.39 | Indicator borna autostrada Km 650x650 |  |  |
| 89 | EQ20.41 | Indicatoare triunghiulare 1500 |  |  |
| 90 | EQ20.42 EQ20.44 | Indicatore dreptunghiulare 1000x1250 Indicatoare dreptunghiulare 1000x1500 |  |  |
| 91 | EQ20.46 | Indicatoare dreptunghiulare 1500x500 |  |  |
| 92 | EQ20.47 | Indicatoare dreptunghiulare 1750x2500 |  |  |
| 93 | EQ20.48 | Indicatoare patrate 330 |  |  |
| 94 | EQ20.49 | Indicatoare dreptunghiulare SOS 1200x2500 |  |  |
| 95 | EQ20.50 | Indicatoare dreptunghiulare 1750x2000 |  |  |
| 96 | EQ20.51 | Indicatoare dreptunghiulare 850x1200 |  |  |
| 97 | EQ20.52 | Indicatoare dreptunghiulare 1500x800 |  |  |
| 98 | EQ20.53 | Indicator Panou Complex 1720 x 2740 |  |  |
| 99 | EQ20.54 | Indicatoare dreptunghiulare 850x350 |  |  |
| 100 | EQ20.55 | Indicatoare dreptunghiulare 500x1250 |  |  |
| 101 | EQ20.56 | Indicatoare triunghiulare 900 |  |  |
| 102 | EQ20.57 | Indicatoare circulare 700 |  |  |
| 103 | EQ20.58 | Indicatoare triunghiulare 700 |  |  |
| 104 | EQ20.59 | Indicatoare circulare 400 |  |  |
| 105 | EQ74 | Indicatoare patrate l=600 |  |  |
| 106 | EQ20.75 | Indicatoare dreptunghiulare 550x330 |  |  |
| 107 | EQ20.77 | Indicatoare dreptunghiulare 1500x1750 |  |  |
| 108 | EQ20.81 | Indicatoare dreptunghiulare 1750x2750 |  |  |
| 109 | EQ20.112 | Indicatoare dreptunghiulare 1750x1750 |  |  |
| 110 | EQ20.113 | Indicatoare dreptunghiulare 1750x2250 |  |  |
| 111 | EQ20.114 | Indicatoare circulare 700mm |  |  |
| 112 | EQ20.116 | Indicatore dreptunghiulare 2500x2250 |  |  |
| 113 | EQ20.117 | Indicatore dreptunghiulare 2750x2251 |  |  |
| 114 | EQ187 | Indicatoare dreptunghiulare 400x330 |  |  |
| 115 | EQ190 | Indicatoare dreptunghiulare 500x650 |  |  |
| 116 | EQ21.1 EQ21.2 | Stalp indicator h=3.5m Stalp indicator h=4.8m | buc | * sapare groapa pentru fixarea stalpilor; - asezare stalp pe pozitie; - umplere groapa cu pamant/beton; - curatarea zonei de lucru. |
| 117 | EQ30 | Atenuator impact | buc | * fixare in zona de intersectii si zona pasaj, la capetele parapetelor, fixare pe fundatie de beton in structura drumului, fie decupare si fixare in structura drumului, cu adeziv, a cadrului metalic din otel galvanizat, asamblare pereti polietilena, introducere tuburi deformabile, montare capace); - curatarea zonei de lucru. |
| 118 | EQ358 | Butoni | buc | * frezarea sau carotarea gaurilor in asfalt sau borduri pentru montarea butonilor; - suflarea cu aer a gaurilor; - prepararea si aplicarea adezivului; - introducerea butonilor in gauri si presarea lor manuala sau mecanica; - verificarea cotelor si aspectului butonilor; - evacuarea si transportul materialului rezultat din frezare sau carotare in depozitul propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor; - efectuarea testelor; - curatarea zonei de lucru. - operatiile necesare amplasarii si montarii se vor face conform tehnologiei furnizorului. |
| 119 | HI2 | Folie polietilena | mp | * asternerea foliei |
| 120 | L2 | Plantare arbusti | buc | * saparea gropilor si depunerea pamantului langa gropi; - plantarea arbustilor; - umplerea gropii cu pamant si nivelarea terenului; - stropirea cu apa pana la intrarea in vegetatie; - curatarea zonei de lucru. |
| 121 | L5 | Panouri de protectie impotriva zgomotului h=2,5m | m | * executia sapaturilor pentru fundatiile stalpilor; - evacuarea pamantului si transportul acestuia la un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor - montarea stalpilor in conformitate cu desenele si specificatiile furnizorului; - fixarea panourilor pe stalpi conform cu desenele si specificatiile furnizorului; - vopsirea pieselor metalice, daca este cazul; - curatarea zonei de lucru. |
| 121 | L5.4a | Panouri protectie | mp | * executia sapaturilor pentru fundatiile stalpilor; - evacuarea pamantului si transportul acestuia la un depozit propus de Antreprenor si aprobat de supervizor - montarea stalpilor in conformitate cu desenele si specificatiile furnizorului; - fixarea panourilor pe stalpi conform cu desenele si specificatiile furnizorului; - vopsirea pieselor metalice, daca este cazul; - curatarea zonei de lucru. |
| 122 | L6 | Amenajare spatii verzi | mc | *- excavarea,incarcarea si transportul pamantului vegetal la lucrare; - asternere strat pamant vegetal; - insamintarea cu iarba ; - udarea cu apa pina la intrarea in vegetatie; - curatirea zonei de lucru. |
| 122 | L7 | Pichetare detaliata a drumului | km | * stabilirea amplasamentului; - materializarea in teren a punctelor importante ale traseului si fixarea martorilor pentru identificarea punctelor respective; - fixarea bornelor, la intervalele indicate in plansele de executie; - fixarea pichetilor suplimentari necesari (pichetii de ramificare, pichetii punctelor de referinta, pichetii de panta, pichetii pentru liniile si declivitatile carosabilului si bordurilor, picheti pentru poduri, canale, pentru drenajul drumului, tuburi de dren.etc); - trasarea lucrarilor si amplasarea pichetilor necesari pentru efectuarea schimbarilor de utilitati, |
| 123 | L8 | Curatare tufisuri si arbusti | mp | * taierea tufisurilor si arbustilor; - taierea crengilor ; - depozitarea in gramezi; - scoaterea radacinilor; - curatarea terenului de frunze, crengi, iarba, etc.; - indepartarea vegetatiei de suprafata pe o adancime medie de 5 cm - indepartarea radacinilor cu adancime mai mare de 5 cm - evacuarea intregului material taiat si sapat si transportul acestuia la depozitul stabilit de Antreprenor si aprobat de Supervizor ; - umplerea golurilor dupa scoaterea radacinilor; |
| 123 | L8.1 | Curatarea terenului | mp | * eliberare amplasament de corpuri straine , materiale depozitate, moloz, agregate , etc.. |
| 124 | L9 | Taierea arborilor cu diametrul >40cm | buc | * taierea arborilor; - taierea crengilor si a varfurilor; - transportul si depozitarea in gramezi; - sectionarea, incarcarea, transportul si depozitarea arborilor dupa sectionare; - indepartarea materialului curatat din amplasament si transportul acestui material si al arborilor in locurile indicate de Supervizor; - depozitarea in gramezi in depozit provizoriu; - inlaturarea materialului lemnos din amplasament, incarcarea si transportul acestuia in locurile indicate de Supervizor ; - curatarea zonei de lucru; |
| 125 | L10 | Scoaterea radacinilor de la arbori cu diametrul >40cm | buc | * scoaterea radacinilor prin metode mecanice, manuale sau alte metode aprobate de Supervizor tinand cont de existenta instalatiilor subterane; - umplerea golurilor dupa scoaterea radacinilor, cu pamant corespunzator si compactarea acestuia - depozitarea in gramezi in depozit provizoriu; - curatarea zonei de lucru; |
| 126 | L11e | Separatoare de hidrocarburi 60/180l | buc | * executia sapaturilor inclusiv realizarea sprijinirilor necesare, in conformitate cu configuratia geometrica; - evacuarea pamantului in exces si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de Antreprenor si aprobata de catre Supervizor - verificarea patului de fundare si corectarea oricarei zone ce nu respecta, cotele proiectate; - asternere strat balast compactat; - turnare betonului de egalizare; - asternere nisip egalizare; - montare separator de namol si produse petroliere (din beton armat prefabricat de inalta calitate) cu filtre de coalescenta si sisteme de alarmare. |
| 127 | L11h | Separatoare de hidrocarburi 75/225l |  |  |
| 128 | L11f | Separatoare de hidrocarburi 100/300l |  |  |
| 129 | L11j | Separatoare de hidrocarburi 125/375l |  |  |
| 130 | L11g | Separatoare de hidrocarburi 150/450l |  |  |
| 131 | L11i | Separatoare de hidrocarburi 225/675l |  |  |
| 132 | L18 | Bazine de retentie med 20x20m h=1.5m; imprejmuite | buc | * executia sapaturilor in conformitate cu configuratia geometrica; - evacuarea pamantului si transportul acestuia spre o zona de depozitare propusa de catre Antreprenor si aprobata de catre Supervizor - verificarea patului si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate; - asternere geotextil; - asternere piatra bruta; - executie imprejmuire bazin cu plasa bordurata zincata h=2m; - verificarea materialelor si incheierea lucrarilor in conformitate cu normele tehnice pentru fiecare categorie de lucrari: terasamente, beton, etc |
| 133 | PF | Sistem protectie impotriva inzapezirilor | m | * plantare perdele forestiere cu rol de protectie impotriva inzapezirilor din lungul autostrazii |
| 134 | R1 | Fundatie de balast | mc | * asternerea balastului in conformitate cu prevederile proiectului si a caietelor de sarcini; - umezirea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris; - curatarea suprafetei; - corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare; - nivelarea si verificarea topografica a cotelor; - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. |
| 135 | R2 | Fundatie de piatra sparta | mc | * asternerea stratului de piatra sparta la grosimea necesara; - executarea stratului de piatra in conformitate cu cerintele din caietele de sarcini. - udarea, compactarea si nivelarea stratului de piatra sparta; - corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare; - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. |
| 136 | R2a | Fundatie de piatra sparta amestec optimal | mc |  |
| 137 | R3 | Fundatie de balast stabilizat | mc | * - curatarea si umezirea stratului suport; - montarea si demontarea longrinelor, daca este cazul ; - asternerea la cota proiectata a agregatelor stabilizate; - compactarea la densitatea si grosimea prescrisa; - verificarea topografica a cotelor; - rectificarea si indepartarea materialului depus la cote gresite sau in afara tolerantei pentru grosimea stratului; - protejarea suprafetei; - luarea probelor si efectuarea testelor necesare; - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. |
| 138 | R4 | Fundatie de nisip | mc | * asternerea nisipului; - umezirea si compactarea; - corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare; - nivelarea si verificarea topografica a cotelor; - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. |
| 139 | R9b | Beton asfaltic BA8 3 cm | mp | * prepararea mixturii pentru stratul de uzura sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre Supervizor; - transportul la locul de punere in opera; - asternerea mixturii si compactarea; - verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea tolerantelor; - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. |
| 140 | R10.2 | Beton de ciment de tip BcR 4.5 , 20 cm | mp | * prepararea betonului sau aprovizionarea de la un producator acceptat de Supervizor; - verificarea si curatarea fundatiei - montarea si fixarea la cota si pe pozitie a cofrajului metalic pe pat de beton sau pe benzi suport in cazul realizarii cu cofraje glisante; - montarea penelor de fixare; - pregatirea si umezirea suprafetei existente (inclusiv procurarea si asternerea hirtiei Kraft sau a foliei din polietilena precum si a stratului de nisip) - asternerea betonului si compactarea; - verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele; - realizarea de rosturi transversale si longitudinale; - protejarea si tratarea betonului proaspat turnat; - demontarea cofrajului metallic; - curatarea zonei de lucru. |
| 141 | R10.3 | Beton de ciment de tip BcR 4.5 , 21 cm |  |  |
| 142 | R11A | Amorsare cu emulsie 0.6kg/mp | mp | * prepararea emulsiei sau aprovizionarea de la un producator aprobat de Supervizor; - curatarea, spalarea si uscarea stratului suport; - evacuarea materialelor rezultate; - asternerea peliculei de amorsare; - asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea circulatiei; - curatarea zonei de lucru. |
| 143 | R11B | Amorsare cu emulsie 0.9kg/mp |  |  |
| 144 | R13B | Frezare imbracaminti asfaltice >6cm | mp | * - marcarea suprafetei conform proiectului sau cerintelor Inginerului ; - frezarea pe adancimea indicata; - indepartarea materialului rezultat din frezare, incarcarea si transportul acestuia intr-un depozit propus de antreprenor si aprobat de Inginer; - taxe sau cheltuieli ocazionate de depozitarea materialului frezat; - curatarea suprafetei prin suflarea de aer sub presiune; - nivelarea si verificarea topografica a cotelor; - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.. |
| 145 | R14 | Colmatare fisuri | m | * se largesc si adancesc fisurile/crapaturile - curatirea fisuilor/crapaturilor - indepartarea impuritatilor - amorsarea suprafetelor curatate - se toarna masticul bituminos - se pudreaza cu nisip - curatirea zonei de lucru |
| 146 | R19A | Borduri beton 10x15 | m | * trasarea lucrarilor ; - turnarea betonului in fundatie; - turnarea mortarului de poza; - montarea bordurilor la cota proiectata; - rostuirea cu mortar de ciment; - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. |
| 147 | R19B | Borduri beton 20x25 |  |  |
| 148 | R20 | Pavele autoblocante | mp | * executie strat de nisip bine compactat; - executie pavaj conform prevederilor din proiect; - curatarea zonei de lucru; |
| 149 | R25b | Imprejmuire H=1,5 m (zone neimpadurite) | m | * marcarea traseului imprejmuirii; - saparea gropilor de fundatie; - transportul pamintului la depozitul aprobat de Supervizor, - turnarea betonului in fundatiile stalpilor; - montarea stalpilor, incl porti - procurarea si fixarea panourilor din plasa de sarma pe stalpi, incl porti - vopsirea pieselor metalice, daca este necesar; - verificarea topografica a cotelor; - curatarea zonei de lucru. |
| 150 | R61 | Strat de baza mixtura AB31.5 | t | * prepararea mixturii asfaltice sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre Supervizor; - transportul la locul de punere in opera; - asternerea mixturii si compactarea ; - verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinand cont de valoarea tolerantelor; - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. |
| 151 | R71 | Strat de legatura binder BAD22.4 | t | * prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre Supervizor; - transportul la locul de punere in opera; - asternerea betonului asfaltic deschis si compactarea; - verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea tolerantelor - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. |
| 152 | R71m | Strat de legatura binder BAD22.5 (bitum modificat) | t | * prepararea betonului asfaltic deschis sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre Supervizor; - transportul la locul de punere in opera; - asternerea betonului asfaltic deschis cu bitum modificat si compactarea; - verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea tolerantelor - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. |
| 153 | R81.1m | Strat de uzura MAS16 (4cm) (bitum modificat) | mp | * prepararea mixturii pentru stratul de uzura cu bitum modificat sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre Supervizor; - transportul la locul de punere in opera; - asternerea mixturii si compactarea; - verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea tolerantelor; - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. |
| 154 | R81 | Strat de uzura MAS16 5 cm | mp | * prepararea mixturii pentru stratul de uzura sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre Supervizor; - transportul la locul de punere in opera; - asternerea mixturii si compactarea; - verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea tolerantelor; - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. |
| 155 | R81.1 | Strat de uzura MAS 16 (4cm) |  |  |
| 156 | R81a | Strat de uzura BA 16 (4cm) |  |  |
| 157 | R90 | Desfacere sistem rutier | mc | * desfacere straturi asfaltice - desfacere straturi agregate - indepartare pamant - desfacere borduri - desfacere santuri pereate - desfacere parapete |
| 158 | R91 | Demolare podete | mc | * desfacere tuburi - desfacere hidroizolatie - demolare beton - desfacere armatura - desfacere strat balast |

| DESCRIERI DE PRET LUCRARI CONSOLIDARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Cod | Denumire categorie lucrare | UM (se plateste la) | Descriere (contine) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| descrierile se aplica in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului. |  |  |  | *procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor ; * asigurarea mijloacelor de transport; *toate transporturile si manipularile necesare; |
| 1 | B1 | Sapatura pentru fundatii h<4.00m | mc | * marcarea si semnalizarea terenului; - sapatura in groapa de fundatie; - evacuarea, transportul si manipularea materialului din sapatura; - sprijinirea gropii de fundatie(palplanse daca e cazul), si epuizarea apelor; - recuperarea materialelor de sprijinire dupa executia lucrarilor; - curatarea si transportul materialelor recuperate in depozitul din santier; - curatarea zonei de lucru. |
| 2 | B3c | Beton de ciment C16/20 - egalizare (10 cm) | mc | * prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat de supervizor; - epuizarea apei inaintea turnarii betonului; - transportul si punerea in opera a betonului; - curatarea zonei de lucru. |
| 3 | B3h | Beton de ciment C35/45 - radiere | mc |  |
| 4 | B3G | Beton de ciment C30/37-cuneta | mc |  |
| 5 | B4 | Otel-beton BST500S in fundatii | t | * fasonarea si montarea armaturii; - executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare; - epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii (daca este cazul); - montarea - demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii barelor; - montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura; - montare-demontare schele, - verificarea barelor conform proiect; |
| 6 | B5 | Hidroizolatie pentru suprafete in contact cu pamantul | mp | * curatarea suprafetelor; - prepararea suspensiei de bitum filerizat si aplicarea ei in doua straturi; - protectia suprafetei stratului bituminos pe parcursul executarii umpluturii; - curatarea zonei de lucru. |
| 7 | B6 | Cofraje plane pentru fundatii | mp | * confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor; - epuizarea apei din groapa de fundatie; - verificarea dimensiunilor si a cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi; - curatirea, tratarea si depozitarea materialelor recuperate pentru utilizarea ulterioara; - curatarea zonei de lucru. |
| 8 | 2C23.1 | Tub PVC 110 mm(lis) | m | * montare tub PVC drenaj in pozitia necesara; |
| 9 | PC06b | Parapet de tip H4b w5 | m | * montarea parapetului; - curatarea zonei de lucru. |
| 10 | CO008 | Umplutura drenanta balast | mc | * realizare umplutura drenanta din balast; - compactarea pana la gradul de compactare necesar; - curatarea zonei de lucru. |
| 11 | CO010 | Geotextil | mp | * asternere si prindere geotextil anticontaminator - curatirea zonei de lucru |
| 12 | CO023 | Umplutura de pietris | mc | * realizare umplutura drenanta din pietris; - compactarea pana la gradul de compactare necesar; - curatarea zonei de lucru. |
| 13 | CO025 | Fundatie structura de sprijin din pamant armat C35/45 | mc | * fabricarea betonului sau aprovizionarea dintr-o statie aprobata de supervizor; - turnarea si protejarea betonului turnat in timpul perioadei de intarire; - montare schele lucru - curatarea zonei de lucru. |
| 14 | CO030 Revizia 1 | Geosintetic (geogrile) 40/20 kn | mp | * montarea materialelor geosintetice in conformitate cu detaliile din proiect; - curatarea zonei de lucru. |
| 15 | CO033 | Tub drenaj | m | * montare tub riflat in pozitia necesara; |
| 16 | CO035 CO035a CO035b Co035c CO035d Revizia 1 | Geogrile R110 kN Geogrile 130/80 kn Geogrile 100/65 kn Geogrile160/100kn Geogrile 80/45 kn | mp | * montarea materialelor geosintetice in conformitate cu detaliile din proiect; - curatarea zonei de lucru. |
| 17 | CO0372a CO0372b Revizia 1 | Geosintetic (geogrile) 80/40 kn Geosintetic (geogrile) 130/65 kn | mp |  |
| 18 | CO046 Revizia 1 | Piloti de indesare din balast d=800mm | ml | * trasarea lucrarii; - executia coloanelor prin vibrare sau forare la cotele specificate in proiect, fara dislocuire de material local; - intocmirea fisei de executie; |
| 19 | CO0471 | Material granular in pilotii de indesare (balast) | mc | * introducerea balastului si indesarea acestuia; - verificarea atingerii refuzului prin determinari de penetrare dinamica intre coloanele de indesare; |
| 20 | CO048a | Georetea tip plase spatiale flexibile | mp | * montarea materialelor geosintetice in conformitate cu detaliile din proiect; - curatarea zonei de lucru. |
| 21 | CO061 | Pamant vegetal inierbat | mc | * finisarea taluzului si profilarea acestuia; - executia treptelor de infratire; - asternerea pamantului vegetal si compactarea acestuia cu ruloul manual; - asternerea pamantului imbunatatit cu ingrasamant natural; |
| 22 | CO069 | Strat pamant stabilizat cu liant hidraulic | mc | * scarificare -imprastierea materialului hidraulic - realizare amestec pamant-liant - compactarea stratului realizat |
| 23 | CO070 | Agrafe de prindere georetea | t | *confectionare agrafe; - montare agrafe (prindere georetea) - curatirea zonei de lucru. |
| 24 | CO071 | Sistem modular din elemente metalice(gabion 3x1x0.8) | buc | * montare sistem modular (cadru plasa sarma) in pozitiile indicate prin proiect |
| 25 | CO073 | Sistem din panouri prefabricate slab armate | mp | * pozitionarea si asigurarea primului rand de panouri, alternand jumatati de panouri si panouri intregi - inserarea prismelor de lemn pentru a fixa pe pozitie panouri - pozitionarea placilor de sprijin, indepartarea prismelor din lemn si pozitionarea urmatoarelor randuri de panouri - realizarea elementelor de coronament |
| 26 | CO072 | Sistem din blocuri modulare pref beton C35/45 | buc | * pozitionarea si asigurarea primului rand de blocuri modulare prefabricate - inserarea conectorilor de prindere pentru a fixa geogrilele si blocurile modulare de pe randul urmator _ montare urmatoarelor randuri de blocuri modulare si prinderea cu pini - realizarea elementelor de coronament |
| 27 | CO074 | Prinderi panouri | buc | * executie prinderi panouri slab armate |
| 28 | H62 | Umplutura sistem modular (piatra bruta) | mc | * umplerea manuala/mecanizata a carelor plasa modulare cu piatra bruta |
| 29 | MN | Monitorizare stabilitate lucrari consolidare | buc | - executie foraje pentru montare tubulatura -tubulatura si montare tubulatura pentru inclinometre, piezometre, tasometre - fixare statie - citiri inclinometre, piezometre, tasometre - rapoarte inclinometrice, piezometrice, tasometre - curatarea zonei de lucru. |

| DESCRIERI DE PRET LUCRARI HIDROTEHNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Cod |  | Denumire categorie lucrare |  |  | UM (se plateste la) | Descriere (contine) |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| descrierile se aplica in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului. |  |  |  |  |  |  | *procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor ; * asigurarea mijloacelor de transport; *toate transporturile si manipularile necesare; |  |
| 1 | B3a |  | Beton de ciment C8/10 |  |  | mc | * prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat de supervizor; - epuizarea apei inaintea turnarii betonului; - transportul si punerea in opera a betonului; - curatarea zonei de lucru. |  |
| 2 | CO016.1 |  | Ancore otel beton BST |  |  | kg | * fasonarea barelor/confectionarea ancorelor - montare ancore - curatarea zonei de lucru. |  |
| 3 | D14 |  | Camine prefabricate |  |  | buc | *montare camin *montare capac |  |
| 4 | H02.1 |  | Excavatii in albie |  |  | mc | * - curatirea albiei de frunze, crengi, si gunoaie, blocuri de piatra, bolovani de dimensiuni mai mari si orice alte obstacole; - devierea apei, daca este cazul; - manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor; - executia sapaturilor, inclusiv eventualele demolari sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrarii; - incarcarea, transportul si depozitarea pamântului in depozitul propus de Antreprenor si agreat de supervizor; - incarcarea si transportul materialului excavat in depozit; |  |
| 5 | H02.2 |  | Umpluturi |  |  | mc | * - curatirea albiei de gunoaie si eventual crengi, trunchiuri de copaci daca este cazul; - manipularea tuturor materialelor pentru executia lucrarilor; - executia umpluturii prin imprastiere si nivelare; - compactarea umpluturilor conform cerintelor proiectului; - verificarea topografica a cotelor realizate; |  |
| 6 | H05.2 |  | Strat drenant 10 cm balast |  |  | mc | * manipulare materiale - asternerea materialului - batere cu mai de mana |  |
| 7 | H07 |  | Saltea antierozionala |  |  | mp | * asternere saltea tridimensionala - asternere strat vegetal - curatirea zonei de lucru |  |
| 8 | H08 |  | Beton C25/30 |  |  | mc | * in pinteni,pereu,grinda fixare saltea, zona dintre podete * prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat de supervizor; - epuizarea apei inaintea turnarii betonului; - transportul si punerea in opera a betonului; - curatarea zonei de lucru. |  |
| 9 | H09 |  | Geotextil |  |  | mp | * asternere si prindere geotextil anticontaminator - curatirea zonei de lucru |  |
| 10 | H10.1 |  | Plasa armata pereu |  |  | mp | * montare plasa pe pozitia necesara; - verificare cote |  |
| 11 | H20 |  | Conducte PEHD 125mm |  |  | m | * desfacere conducta existenta - inlocuire cu conducte noi - realizarea conexiunilor cu tronsoanele existente |  |
| 12 | H21 |  | Conducte PEHD 150mm |  |  | m |  |  |
| 13 | H23 |  | Conducte PEHD 200mm |  |  | m |  |  |
| 14 | H25 |  | Conducte PEHD 250mm |  |  | m |  |  |
| 15 | H26 |  | Conducte PAFSIN 300mm |  |  | m |  |  |
| 16 | H27.1 |  | Conducte PAFSIN 400mm |  |  |  |  |  |
| 17 | H27.2 |  | Conducte PAFSIN 600mm |  |  | m |  |  |
| 18 | H28 |  | Protectii conducte otel 211.1mm |  |  | m | * introducerea conductelor in tubulatura de protectie - asezarea in amplasament |  |
| 19 | H29 |  | Protectii conducte otel 263.5mm |  |  | m |  |  |
| 20 | H30 |  | Protectii conducte otel 313.5mm |  |  | m |  |  |
| 21 | H32 |  | Protectii conducte otel 345.2mm |  |  | m |  |  |
| 22 | H33 |  | Protectii conducte otel 366.5mm |  |  | m |  |  |
| 23 | H34.1 |  | Protectii conducte otel 650mm |  |  |  |  |  |
| 24 | H34 |  | Protectii conducte otel 442.8mm |  |  | m |  |  |
| 25 | H61 |  | Gabioane |  |  | mc | * sapatura in teren pentru pozitionarea gabioanelor/saltelelor; - inlaturare obstacole; - imprastiere pamant din sapatura intr-un loc autorizat; - confectionarea gabioanelor/saltelei; - transport ; - amplasarea in lucrare; - umplere cu piatra bruta; - asternere geotextil; - asternere si compactare material de umplutura in spatele zidului; - placare gabion/saltele cu beton (daca este cazul); - curatirea zonei de lucru. |  |
| 26 | HR4 |  | Pereu si radier piatra bruta |  |  | mc | - asternerea pietrei brute - curatarea zonei de lucru. |  |
| DESCRIERI DE PRET LUCRARI DE PODURI |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr crt | Cod | Denumire categorie lucrare |  | UM (se plateste la) | Descriere (contine) |  |  |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| descrierile se aplica in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului. |  |  |  |  | *procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor ; * asigurarea mijloacelor de transport; *toate transporturile si manipularile necesare; |  |  |
| 1 | 2E.8 | Protectie anticoroziva a betonului |  | mp | *- procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru; - curatarea si pregatirea suprafetei; - procurarea si prepararea vopselei anticorozive; - aplicarea vopselei anticorozive, conform instructiunilor specifice de aplicare; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 2 | B007.1 | Otel-beton BST500S in piloti forati |  | t | * fasonarea barelor si confectionarea carcaselor; - curatarea barelor ce vor fi montate in structura; - executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare; - epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii; - montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si deformabilitatii armaturilor montate in structura ; - verificarea barelor conform proiect; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 3 | B1 | Sapatura pentru fundatii h<4.00m |  | mc | * marcarea si semnalizarea terenului; - sapatura in groapa de fundatie; - evacuarea, transportul si manipularea materialului din sapatura; - sprijinirea gropii de fundatie(palplanse daca e cazul), si epuizarea apelor; - recuperarea materialelor de sprijinire dupa executia lucrarilor; - curatarea si transportul materialelor recuperate in depozitul din santier; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 4 | B2a5.1 | Beton C35/45 in Piloti forati |  | mc | * prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat de supervizor; - transportul si punerea in opera a betonului; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 5 | B2a7 | Material metalic piloti forati |  | t | *- montarea tevilor pentru controlul US si injectare la coloane forate cu suspensie de ciment si toba de injectie daca este necesara - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 6 | B2b | Forare piloti, d = 1500 mm |  | m | * amenajarea suplimentara a platformei pentru pozitionarea instalatiei de forat; - amenajarile necesare executiei forajului; - deplasarea instalatiei, mutarea; - forarea pilotului de la nivelul platformei pana la nivelul varfului pilotului; - incarcarea si transportul materialului rezultat din forare; - desfacerea si evacuarea amenajarilor necesitate de foraj; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 7 | B2c | Forare piloti, d = 1200 mm |  | m |  |  |  |
| 8 | B3a B3c | Beton de ciment C8/10 - egalizare (10 cm) Beton de ciment C16/20 |  | mc | * prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat de supervizor; - epuizarea apei inaintea turnarii betonului; - transportul si punerea in opera a betonului; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 9 | B3h | Beton de ciment C35/45 - radiere |  | mc |  |  |  |
| 10 | B3e B3f | Beton C20/25 Beton C25/30 |  | mc |  |  |  |
| 11 | B4 | Otel-beton BST500S in fundatii / in placi de racordare si grinzi de rezemare |  | t | * fasonarea si montarea armaturii; - executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare; - epuismentul apei din fundatie pe perioada efectuarii armarii (daca este cazul); - montarea - demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii barelor; - montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura; - montare-demontare schele, - verificarea barelor conform proiect; |  |  |
| 12 | B4.1 | Otel-beton BST500S in elevatie |  | t |  |  |  |
| 13 | B4.2 | Confectie metalica pentru izolatori seismici/dispozitive seismice |  | t | * curatarea si protectia anticoroziva; transportul si montarea dispozitivelor; - executia imbinarilor, inclusiv materialele necesare; verificarea conform proiect; - montarea si demontarea schelelor si platforme acces (daca este cazul) - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 14 | B4.2b | Confectie metal suport stalpi iluminat |  | t | * curatarea si protectia anticoroziva; transportul si montarea dispozitivelor; - executia imbinarilor, inclusiv materialele necesare; verificarea conform proiect; - montarea si demontarea schelelor si platforme acces (daca este cazul) - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 15 | B4.3 | Otel-beton BST500S - in predale |  | t | * fasonarea barelor/confectionarea carcaselor; - curatarea barelor ce vor fi montate in structura; - transportul si montarea barelor/carcaselor; - executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare; - procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura; - verificarea barelor conform proiect; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 16 | B5 | Hidroizolatie pentru suprafete in contact cu pamantul |  | mp | * curatarea suprafetelor; - prepararea suspensiei de bitum filerizat si aplicarea ei in doua straturi; - protectia suprafetei stratului bituminos pe parcursul executarii umpluturii; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 17 | B6 | Cofraje plane pentru fundatii |  | mp | * confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor; - epuizarea apei din groapa de fundatie; - verificarea dimensiunilor si a cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi; - curatirea, tratarea si depozitarea materialelor recuperate pentru utilizarea ulterioara; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 18 | B7f | Beton de ciment C35/45- elevatie |  | mc | * fabricarea betonului sau aprovizionarea dintr-o statie aprobata de supervizor; - turnarea si protejarea betonului turnat in timpul perioadei de intarire; - montare schele lucru - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 19 | B8 | Cofraje plane si curbe pentru elevatie |  | mp | *executie esafodaj din profile I - confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor; - verificarea dimensiunilor si a cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi; - curatirea, tratarea si depozitarea materialelor recuperate pentru utilizarea ulterioara, - montare-demontare schele - curatirea zonei de lucru |  |  |
| 20 | B9.1 | Izolatori seismici diam 800 h=322mm |  | buc | * prepararea mortarului de pozare sau procurarea acestuia de la un producator agreat de supervizor; - montarea si demontarea schelelor necesare; - pozarea mortarului daca e cazul; - montarea izolatorilor seismici; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 21 | B9.2 | Izolatori seismici diam 900 h=329mm |  | buc |  |  |  |
| 22 | B9.3 | Izolatori seismici diam 750 h=322mm |  | buc |  |  |  |
| 23 | B9.4 | Izolatori seismici diam 750 h=292mm |  | buc |  |  |  |
| 24 | B9.5 | Izolatori seismici diam 850 h=314mm |  | buc |  |  |  |
| 25 | B9.7 | Izolatori seismici diam 1000 h=327mm |  | buc |  |  |  |
| 26 | B9.8 | Izolatori seismici diam 1100 h=336mm |  | buc |  |  |  |
| 27 | B9.6 | Izolatori seismici diam 600 h=257mm |  | buc |  |  |  |
| 28 | B9e | Aparate reazem neopren tip 5 200x300x30 ptr dispozitive antiseismice |  | buc | * prepararea mortarului de pozare sau procurarea acestuia de la un producator agreat de supervizor; - montarea si demontarea schelelor necesare; - pozarea mortarului; - montarea aparat reazem; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 29 | B10 | Umpluturi la fundatii |  | mc | *- sapatura in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar; - transportul materialului si imprastierea; - asigurarea unei umiditati optime si compactarea pamantului; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 30 | B10.1 | Umpluturi sfert de con material granular |  | mc | *- sapatura in groapa de imprumut sau in depozitul intermediar; - transportul materialului si imprastierea; - asigurarea unei umiditati optime si compactarea pamantului; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 31 | B12g1 | Placi de racordare cu terasamentele L=6.00m C25/30 |  | mc | *- montajul placilor prefabricate; - executia rosturilor dintre placile prefabricate si dintre placi si zidul intors al culeei; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 32 | B13a | Tablier metalic (procurare si montare) otel S355 |  | t | *- uzinarea tronsoanelor / elementelor de tablier, inclusiv protectia anticoroziva; - transportul tablierului, manipulari de descarcare si asezare pe platforme pregatitoare; - pregatire si asamblare esafodaje si schele de sustinere; - manipulari necesare pentru montarea tablierului , asezarea pe pozitia finala si imbinarea cu elemente de imbinare; - curatarea suprafetelor si refacerea protectiei existente in zonele unde s-au executat sudurile finale; - procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor si esafodajelor; - executia si dezafectarea platformelor; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 33 | B14b | Beton de ciment C25/30 -grinzi de rezemare C25/30 |  | mc | * prepararea betonului sau procurarea acestuia de la un producator agreat; - verificarea calitatii betonului la statie si in santier; - cofrare - punerea in opera a betonului; protectia betonului pe timpul intaririi; - prelevari de probe si determinari de laborator; - protectia betonului pe perioada intaririi; - sustineri - curatirea zonei de lucru. |  |  |
| 34 | B14l | Beton de ciment C35/45 - placa de suprabetonare si antretoaze |  | mc |  |  |  |
| 35 | B14p | Prefabricat din beton C35/45 pentru lisa parapet |  | m | * montare lise parapet prefabricate - asternere mortar poza - curatirea zonei de lucru. |  |  |
| 36 | B15 | Otel-beton BST500S in placa de suprabetonare |  | t | * fasonarea barelor/confectionarea carcaselor; - curatarea barelor ce vor fi montate in structura; - transportul si montarea barelor/carcaselor; - executia imbinarilor dintre bare, inclusiv materialele necesare; - procurarea, transportul si montarea - demontarea podinilor de acces pentru evitarea deformarii barelor; - procurarea si montarea materialelor metalice suplimentare pentru asigurarea stabilitatii si indeformabilitatii armaturilor montate in structura; - verificarea barelor conform proiect; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 37 | B16 | Cofraje suprastructura |  | mp | * confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor si sustinerilor; - procurarea si montarea materialelor de etansare a cofrajelor; - verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi; - curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 38 | B18 | Hidroizolatie cale |  | mp | * pregatirea stratului suport; - executia hidroizolatiei conform instructiunilor specifice de punere in opera; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 39 | B19a | Strat din beton asfaltic pentru poduri ATD16 (4cm) |  | mp | * pregatirea stratului suport; - prepararea si transportul mixturii asfaltice; - punerea in opera a mixturii asfaltice; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 40 | B21a | Guri de scurgere pentru pod |  | buc | * montarea gurilor de scurgere; - racordarea hidroizolatiei si a caii la gura de scurgere - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 41 | B21c | Tevi PVC ape pluviale -protectie UV diam 200 |  | m | *montarea tevilor la gura de scurgere pentru evacuarea apelor meteorice la baza podului |  |  |
| 42 | B21e | Tevi PVC ape pluviale -protectie UV diam 315 |  | m |  |  |  |
| 43 | B23 | Parapet pietonal |  | m | * curatarea parapetului; - montarea parapetului; - aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund); - vopsirea cu doua straturi de vopsea a parapetului; - verificarea executiei conform proiect. - curatarea zonei de lucru; |  |  |
| 44 | B24a | Plase de protectie h=2,50m |  | mp | * procurarea, transportul si manipularea panourilor de protectie si a celorlalte materiale; - curatarea panourilor de protectie; - montarea panourilor de protectie; - aplicarea prin vopsire a unui strat de protectie (grund); - vopsirea cu doua straturi de vopsea a panourilor de protectie; - verificarea executiei conform proiect - curatirea zonei de lucru. |  |  |
| 45 | B25g | Dispozitiv acoperire rosturi ±350mm |  | m | * pregatirea locasului pentru rost; - curatarea prin periere si suflare cu aer comprimat; - montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, conform tehnologiei agrementate de furnizor; - verificarea executiei conform proiect; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 46 | B25i | Dispozitiv acoperire rosturi ±300mm |  | m |  |  |  |
| 47 | B25k | Dispozitiv acoperire rosturi ±500mm |  | m |  |  |  |
| 48 | B25j | Dispozitiv acoperire rosturi ±250mm |  | m |  |  |  |
| 49 | B27 | Incercare statica si dinamica cu actiuni de proba pe structura |  | buc | *- realizarea proiectului de incercare; - aprovizionarea pe santier, transportul, descarcarea si manipularea echipamentului de incercare si a tuturor utilajelor folosite la testare; - asigurarea convoiului de incercare; - instalarea echipamentelor de incercare si efectuarea incercarii in conformitate cu proiectul de incercare si cu prevederile caietelor de sarcini; - demontarea echipamentelor, transportul vehiculelor; - elaborarea Raportului de incercare care va cuprinde verificarea rezultatelor incercarii comparativ cu conditiile si tolerantele indicate in caietele de sarcini; - curatarea si indepartarea tuturor materialelor ramase la terminarea activitatii de incercare. |  |  |
| 50 | B28a | Incercare pilot de proba |  | buc | *elaborarea proiectului de incercare; - executia coloanei de proba; - realizarea grinzilor metalice si a tuturor confectiilor metalice necesare pentru efectuarea incercarii, in conformitate cu proiectul de incercare si normele in vigoare; - aprovizionarea pe santier, transportul, descarcarea si manipularea echipamentului de incercare si a tuturor utilajelor folosite la testare; - asamblarea si montarea in amplasament a echipamentului de incercare; - instalarea si testarea echipamentului de incercare si a utilajelor; - efectuarea incercarii in conformitate cu proiectul de incercare si normele in vigoare; - elaborarea Raportului de incercare care cuprinde verificarea rezultatelor incercarii in comparatie cu criteriile si tolerantele din proiectul de incercare si normele in vigoare; - demontarea tuturor dispozitivelor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor utilizate la testare, manipularea si transportul acestora, eliberarea, curatarea amplasamentului. |  |  |
| 51 | B29.3 | Beton in predale C35/45 , montare predale |  | mc | * turnare beton in prefabricat - cofrare - montare predale - asternere mortar poza - curatirea zonei de lucru. |  |  |
| 52 | B29P2 | Grinzi din beton precomprimat L=30m, h=1,30m |  | buc | *- procurarea, transportul in santier, manipularea si asezarea pe platforma a grinzilor prefabricate precomprimate; - montarea grinzilor pe pozitia finala cu ajutorul macaralelor; - asezarea pe reazeme a grinzilor; - executia si dezafectarea platformelor si a drumului tehnologic; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 53 | B29p5 | Grinzi din beton recomprimat L=24.00m, h=1.30m |  | buc |  |  |  |
| 54 | B29g | Grinzi din beton precomprimat L=39.50m, h=2.10m |  | buc |  |  |  |
| 55 | B29g1 | Grinzi din beton precomprimat L=29.50m, h=2.10m |  | buc |  |  |  |
| 56 | B29p3 | Grinzi din beton precomprimat L=39.00m, h=1.40m |  | buc | * - confectionarea grinzilor, precomprimare partiala pe stand,transportul in santier , manipularea si asezarea pe platforma a grinzilor - montarea grinzilor pe pozitia finala cu ajutorul macaralelor; - asezarea pe reazeme a grinzilor; - executia si dezafectarea platformelor si a drumului tehnologic; |  |  |
| 57 | B29p4 | Grinzi din beton precomprimat L=23.50m, h=1.40m |  | buc |  |  |  |
| 58 | B32 | Cable tensionare-antretoaze |  | t | *- asigurarea protecţiei fasciculelor pe timpul transportului şi manipularii; - curatarea canalelor; - montarea fasciculelor; - tensionarea fasciculelor; - prepararea mortarului şi injectarea; - prelevari de probe şi determinari de laborator; - procurarea, transportul, manipularea, montarea şi demontarea schelelor şi esafodajelor |  |  |
| 59 | B32.1 | Cable tensionare-grinda continua |  | t |  |  |  |
| 60 | B33 B33.1 B33.2 | Ancoraje pentru cable Ancoraje cable grinda Ancoraje cable antretoaze |  | buc | *- depozitarea ancorajelor; - montarea ancorajelor si acoperirea cu beton. - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 61 | B36 | Scari pe taluz |  | m | *- executia si finisarea sapaturii; - executia stratului de nisip pilonat; - prepararea, transportul si punerea in opera a betonului; - executia fundatiei treptelor; - montarea elementelor prefabricate; - prepararea, transportul si manipularea mortarului; - rostuirea prefabricatelor; - executia parapetului (procurare, transport, montare, protectie anticoroziva). |  |  |
| 62 | B37 | Casiuri pe taluz |  | m | *- executia si finisarea sapaturii; - executia stratului de nisip pilonat; - prepararea, transportul si turnarea betonului de fundatie; - montarea elementelor prefabricate sau a pietrei brute; - prepararea, transportul si manipularea mortarului; - rostuirea prefabricatelor sau a pietrei brute; - racordarea casiului la platforma si la sistemul de colectare a apelor la baza taluzului. |  |  |
| 63 | B38 | Protectie taluz / sfert con cu pereu de beton C35/45 |  | mp | * - executia stratului de nisip pilonat; - executarea stratului de beton; - prepararea, transportul si manipularea mortarului de rostuire; - rostuirea pereului; - finisarea si verificarea suprafetelor. |  |  |
| 64 | B50 | Dren din geotextil |  | mp | *asternere material drenant |  |  |
| 65 | B901 | Cordoane etansare |  | m | * realizarea cordoanelor de chit etansare la marginea asfaltului - curatirea zonei de lucru |  |  |
| 66 | CNC | Controlul continuitatii betonului din pilotii forati |  | buc | * montare echipamente de incercare - realizare masuratori - prelucrarea datelor |  |  |
| 67 | CO018 | Demolare capete piloti forati |  | mc | * - demolarea partiala a elementelor de beton armat; - indreptarea armaturilor; - curatarea de rugina a armaturilor; - incarcarea betonului demolat in mijloace auto; - transportul betonului demolat şi descarcarea in depozit; - refasonarea armaturilor din capul pilotului conform detaliilor de executie. |  |  |
| 68 | L5.4a1 | Panouri protectie |  | mp | * - montarea stalpilor in conformitate cu desenele si specificatiile furnizorului; - fixarea panourilor pe stalpi conform cu desenele si specificatiile furnizorului; - vopsirea pieselor metalice, daca este cazul; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 69 | PC06b | Parapet de tip H4b w5 |  | m | * montarea parapetului; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 70 | PC06b1 | Parapet de tip H4b w5 pe rampe |  | m | * trasarea pe teren a lucrarilor; - saparea gropilor de fundatie pentru zonele de capete de parapet; - evacuarea si transportul pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de catre Supervizor; - cofrarea si turnarea betonului la capetele zonei cu parapete; - fixare stalpi pe pozitie - baterea mecanizata a stalpilor - montarea liselor ; - vopsirea pieselor metalice nezincate, daca este necesar; - curatarea zonei de lucru. * trasarea pe teren a lucrarilor; - saparea gropilor de fundatie pentru zonele de capete de parapet; - evacuarea si transportul pamantului intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de catre Supervizor; - cofrarea si turnarea betonului la capetele zonei cu parapete; - fixare stalpi pe pozitie - baterea mecanizata a stalpilor - montarea liselor ; - vopsirea pieselor metalice nezincate, daca este necesar; - curatarea zonei de lucru. |  |  |
| 71 | R9b | Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm) |  | mp | * prepararea mixturii pentru stratul de uzura sau aprovizionarea de la un producator aprobat de catre supervizor; - transportul la locul de punere in opera; - asternerea mixturii si compactarea; - verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale proiectate, tinind cont de valoarea tolerantelor; - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. |  |  |
| 72 | R18a | Geocompozit antifisura |  | mp | *asternere si prindere geocompozit - curatirea zonei de lucru. |  |  |
| 73 | R19b1 | Borduri 20x25 piatra alba |  | m | * trasarea lucrarilor ; - turnarea betonului in fundatie; - turnarea mortarului de poza; - montarea bordurilor la cota proiectata; - rostuirea cu mortar de ciment; - curatarea terenului adiacent afectat de lucrari. |  |  |
| 74 | SCH | Schela mobila |  | t | *procurare si montare schela pentru inspectie pod |  |  |
| 75 | MTV | Marcari tasare/vizare monitorizare structura |  | buc | *procurare si montare marcari tasare/vizare |  |  |

| DESCRIERI DE PRET ILUMINAT EXTERIOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tronson 4 |
| Nr crt | Cod | Denumire categorie lucrare | UM (se plateste la) | Descriere (contine) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| descrierile se aplica in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului. |  |  |  | *procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor ; * asigurarea mijloacelor de transport; *toate transporturile si manipularile necesare; |
| Nod Rutier Mandresti Nod Rutier Focsani Nord |  |  |  |  |
| 1 | IE.1.26.1 IE 1.27.1 | Iluminat–stalpi, corpuri de iluminat, verificari | buc | *- montare stalpi iluminat - montare brat sustinere corp iluminat - montare corpuri de iluminat - montare tub protectie in sant/foraj - montare cabluri, cutie conexiuni, sigurante... - montare conductor legare la pamant - montare cap terminal - verificare si incercare retea electrica - punere sub tensiune retea electrica |
| 2 | IE.1.26.2 IE 1.27.2 | Fundatii stalpi iluminat pod | buc | * - montare armatura in fundatii |
| 3 | IE.1.26.3 IE 1.27.3 | Fundatii stalpi iluminat rampe | buc | * - executie sapatura - executie strat nisip ca pat fundatie - turnare beton in pat fundatie - montare armatura in fundatii - montare cofrag(daca este cazul) - turnare beton in fundatii - executie umplutura cu pamant in jurul fundatiilor (umplere goluri ) |
| 4 | IE.1.26.4 IE 1.27.4 | Traseu iluminat pod | m | *- montare si procurare canal metalic de cabluri jgheab plin neperforat cu capac + element imbinare - montare si procurare elemente jgheab de cabluri racordare pe fiecare stalp cot, piesa T, ramificatie orizontala, arc 90gr. Element imbinare reductie, suspensie externa -montare si procurare Confectii metalice carlige console etrier suspendat element de sustinere greu clema de fixare bratara capace - montare si procurare Tronson montant-divizor despartitor pe traseu - montare tub |
| 5 | IE.1.26.5 IE 1.27.5 | Profile de sant alimentari iluminat rampe | m | *- executie sapatura - asternere strat nisip pat fundatie - montare folie - executie umplutura compactata balast - executie umplutura compactata pamant |
| 6 | IE.1.26.6 IE 1.27.6 | Protectia prin impamantare pentru iluminatul stradal | m | *- amplasarea electrozilor OL-Zn 2,5’’ - adaugarea beton priza |
| 7 | IE.1.26.7 IE 1.27.7 | Tabloul electric de distributie + iluminat T.D. (c-da, alimentare, monitorizare iluminat) | buc | *- montaj tablouri electrice - montare suporti, stelaje, confectii metal.. - montare cabluri tablou/stalpi/post transformare - racordare conductoare la borne - incercare panou/dulap metalic - montare fiting de etansare si masa bituminoasa -montare automat programabil |
| 8 | IE.1.26.8 IE 1.27.8 | Alimentari joasa tensiune cabluri si accesorii (alimentare stalpi) | m | *- montaj cablu electric - montare cap terminal interior legat la borne - alimentare cu energie electrica - montare tub protectie |
| 9 | IE.1.26.9 IE 1.27.9 | Profile de sant alimentari iluminat- tablou la circuite | m | *- executie sapatura - asternere folie - asternere strat nisip pat fundatie - executie umplutura compactata balast - executie umplutura compactata pamant |
| 10 | IE.1.26.12 IE 1.27.12 | Post de transformare 20/0.4 KV 250KvA- montare, procurare | buc | *- montare post transformare cu macara - verificare si incercare |
| 11 | IE.1.26.13 IE 1.27.13 | Priza de pamant de protectie locala post trafo | buc | *- montare conducte pentru legare la pamant - montare cutie protectie - verificarea prizei |
| 12 | IE.1.26.14 IE 1.27.14 | Tabloul electric de distributie post transformare | buc | *- montaj tablou electric - montare suporti, stelaje, confectii metal.. - racordare conductoare la borne - incercare panou/dulap metalic - montare fiting de etansare si masa bituminoasa |
| 13 | IE.1.26.15 IE 1.27.15 | Profile de sant racord 20kV | m | *- executie sapatura - asternere folie - asternere strat nisip pat fundatie - executie umplutura compactata balast - executie umplutura compactata pamant |
| 14 | IE.1.26.16 IE 1.27.16 | Retele 20kV, cabluri accesorii trecerea din LEA in LES | km | *-montare izolatori,console, armaturi sustinere - montaj cablu electric - montare conductori , cap terminal interior legat la borne, descarcatoare,manson - probe de ansamblu - intrerupere si repunere sub tensiune |
| 15 | IE.1.26.17 IE 1.27.17 | Protectia prin impamantare racordare | m | *- amplasarea electrozilor OL-Zn 2,5’’ - adaugarea beton priza |
| 16 | IE.1.26.18 IE 1.27.18 | Fundatie container post transformare | buc | *- sapatura teren - montare tub protectie - asternere strat balast - turnare beton - etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie |
| Alimentare ITS bransament |  |  |  |  |
| 17 | AITS.1 | Tabloul electric de distributie montat la exterior, etans | buc | *- montaj tablouri electrice - montare suporti, stelaje, confectii metal.. - racordare conductoare la borne - incercare panou/dulap metalic - montare fiting de etansare si masa bituminoasa |
| 18 | AITS.2 | Cablu Cu/PVC montat prin tub sau direct in pamant, pe pat de nisip | km | * - montaj cablu electric - montare fibra optica - montare tub protectie -montare cap terminal - energie probe |
| 19 | AITS.3 | Protectia prin impamantare racordare | m | *- amplasarea electrozilor OL-Zn 2,5’’ - adaugarea beton priza -verificare priza |

ALIMENTARE  ECHIPAMENTE ITS

( DISTRIBUTIA  CATRE FIECARE  ECHIPAMENT ITS )

| Nr crt | Cod | Denumire categorie lucrare | UM (se plateste la) | Descriere (contine) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| descrierile se aplica in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului. |  |  |  | *procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor ; * asigurarea mijloacelor de transport; *toate transporturile si manipularile necesare; |
| 1 | ITS2 | Alimentare energie electica echipamente ITS (Partea de distributie de la tabloul electric secundar de distributie, catre fiecare echipament ITS pe intreaga lungime a proiectului) | lei | Distribuţia către consumatori se face din tabloului electric secundar de distribuţie , subteran, în cabluri armate, cu conductoare pozate in canalizatia ITS existenta si prin sapatura / foraj dirijat. MONTARE CABLURI IN SANT - executie sapatura sant si sprijiniri - montare profile - executie foraj dirijat - pozare cabluri prin teava - compactare -asternere balast - montare manson legatura - racordare cabluri la cleme - verificare tronson de LES Dimensionarea secţiunilor conductoarelor cablurilor utilizate s-au calculat pentru curentul nominal In, cerut de consumator, verificarea secţiunii fiind făcută pentru asigurarea unor căderi de tensiune sub 5% în regim normal de funcţionare |

GALERII EDILITARE

| Nr crt | Cod | Denumire categorie lucrare | UM (se plateste la) | Descriere (contine) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| descrierile se aplica in conformitate cu prevederile proiectului si cu cerintele Supervizorului. |  |  |  | *procurarea materialelor, utilajelor si echipamentelor ; * asigurarea mijloacelor de transport; *toate transporturile si manipularile necesare; |
| 1 | G1-G10 | Subtraversare conducta apa/camal NOU | M | - Montare placa BA prefabricate - Montare prefabricate L - Turnare beton egalizare 10 cm - Montare hidroizolatie - Executie rost mortar - Turnare beton solidarizare elemente tip L - Montare capace la capetele subtraversarii - Executie fundatie capace inchidere - Executie postament beton - Montare scara acces - Montare inele aducere la cota - Montare placi prefabricate pentru rezemare - Montare capace si rame fonta - Montare conducta ventilare galerie |